福建建筑学校校园网线路改造（含核心设备）设计施工征集公告

一、项目概况：

1.项目名称：校园网线路改造（含核心设备）设计施工；

2.项目地点：福建省福州市仓山区洪山桥中店43号；

3.设计施工范围：全校网络线路总体布设及各楼栋内部走线、信息点分布 (其中2栋教学楼、2栋办公楼每房间布置3个信息点；2栋实训楼、2栋学生宿舍、图书馆/食堂等建筑光纤入楼,暂不布置信息点)和部分设备采购安装,详见技术要求。

二、征集阶段工作：

1.应征人资格要求：

1.1.具备合格有效的企业法人营业执照，并具备建设行政主管部门核发的合格有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和工信部颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》三级及以上资质；

1.2.应征人业绩要求：应征人须提供近2年内至少一项已完成的同类总体项目业绩；

1.3.拟担任本项目的设计施工负责人应具备有效的计算机系统集成项目经理证书，同时具备工程师及以上职称且为应征单位正式职工；

1.4.本项目不接受联合体参加应征；

1.5.本征集项目的资格审查采用的方式：资格预审；

2.应征资料提交时间及地点：

2.1应征人递交应征设计施工文件的截止时间为2017年 4 月 13 日上午11时30分，请应征人在2017年  4月 11 日上午08时00分~2017年  4月 13 日上午11时30分时限内送达福建建筑学校。

2.2逾期送达的或未送达指定地点或不符合规定的的应征设计文件，征集人不予受理。

3.应征奖金（无补偿金）；

4、应征设计施工文件成果权属

所有应征人其应征文件及设计成果将归征集人所有，征集人有权采用本次征集的应征设计文件用于本项目后续设计优化，不同意者请不要参与本项目征集。在应征人递交了应征文件的同时，视为已同意本款规定。

三、征集人

1、征集人：福建建筑学校

地址：福建省福州市仓山区洪山桥中店43号

联系人： 林煌辉        邮编：350002

电话： 63331306              ；传真：

技术要求

## 线路改造总体要求

本次校园总体拓扑设计如图所示。

图1 校园网总体拓扑图

在上述拓扑结构中，红色链路代表万兆链路，蓝色代表千兆链路。网络信息中心内部采用双核心万兆三层交换机设备，所有网络区域的大楼（或单位）的汇聚层交换机设备连接到该核心设备。为了增强可靠性和保证后续应用足够带宽，汇聚层到核心层采用双上联方式，各个区域的每栋大楼铺设两条光纤线路达到核心交换机，分别与两台核心交换机连接。

为了重新规划校园网络走线，根据目前校园建筑分布情况，制定出以下走线线路（图中的绿色线路）为光纤铺设路径，从网络中心出发到各个大楼都要覆盖。（从网络中心出发，到各个大楼，共9*2=18条万兆光纤，2个学生宿舍楼，2个教学楼，2个实训楼，1个图书馆/食堂，2个办公楼），光纤全长约3300米，破路施工约550米。

## 大楼内部走线以及信息点覆盖要求

### 南侧办公楼一层

南侧办公楼，和南侧教学楼连在一起，故在图上一起画出来，下同。

### 南侧办公楼二层

### 南侧办公楼三层

### 南侧办公楼四层

### 南侧办公楼五层

### 南侧办公楼六层

本楼信息点总数为：300个

一层：72

二层：59

三层：59

四层：44

五层：36

六层：30

### 北侧教学楼一层

北侧教学楼和北侧办公楼连在一起，故一起画出来。

### 北侧教学楼二层

### 北侧教学楼三层

### 北侧教学楼四层

### 北侧教学楼五层

北侧教学楼总共信息点个数为：272个，其中:

一层：48

二层：56

三层：56

四层：56

五层：56

### 实训楼一层

这里只放置一台万兆汇聚交换机，保证大楼无线网络出口。二到六层总共20个信息点。

### 实训楼二层

### 实训楼三层

### 实训楼四层

### 实训楼五层、六层

### 学生宿舍楼1#楼

学生宿舍楼不设有线信息点，全部安装无线，只在每个楼层放置汇聚交换机即可。

### 学生宿舍楼7#楼

根据以上线路铺设与信息点情况，提供参考清单如下，请各应征方完善本次需要采购的设备、材料和实施清单。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 预算 单价 | 预算 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 万兆核心三层交换机；采用分布式处理机制，系统的主控单元（要求2块主控板互为冗余）、电源（要求至少2块电源互为冗余）等均要求可冗余备份；主控板可支持硬件时钟，支持1588V2和同步以太网；背板带宽≥48Tbps；交换容量≥9600Gbps，包转发率≥14000Mpps；总插槽数≥7，业务板插槽数≥5；要求配置单板支持不少于24个端口10GE SFP+光接口板，不少于24端口10M/100M/1000M电接口板； | 2 | 台 | 180000 | 360000 |
| 2 | 万兆汇聚交换机 | 提供10/100/1000Mbps以太网电接口≥20，提供GE Combo接口≥4，可扩展10GE接口≥4；≥2个万兆光扩展卡；交换容量≥256G，包转发率≥96Mpps，所有端口实现线速路由和转发； | 9 | 台 | 20000 | 180000 |
| 3 | 48口千兆交换机 | 包转发率≥78Mpps交换容量≥256Gbps；MAC地址≥16K；10/100M/1000M以太网电接口≥48，GE SFP接口≥4， | 16 | 台 | 5000 | 80000 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 包转发率≥42Mpps交换容量≥256Gbps；MAC地址≥16K；10/100M/1000M以太网电接口≥24，GE SFP接口≥4 | 6 | 台 | 3000 | 18000 |
| 5 | 万兆单模光模块 |  | 18 | 个 | 4500 | 81000 |
| 6 | 千兆单模光模块 |  | 44 | 个 | 400 | 17600 |
| 7 | 六类 网络线 |  | 150 | 箱 | 800 | 120000 |
| 8 | 24口六类非屏蔽配线架 |  | 40 | 根 | 650 | 26000 |
| 9 | 六类跳线 | 原产跳线 | 300 | 根 | 18 | 5400 |
| 10 | 室外12芯万兆单模光缆 |  | 3300 | 米 | 16 | 52800 |
| 11 | 六类信息模块 |  | 620 | 个 | 30 | 18600 |
| 12 | 信息面板 |  | 620 | 个 | 5 | 3100 |
| 13 | 光端 配线架 |  | 14 | 个 | 220 | 3080 |
| 14 | 各大楼小机柜 | 尺寸:高x宽x深1000X550X450；符合国家标准,前门:钢化玻璃、带锁,后门:带锁；优质冷轧钢为原材料,表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 50 | 个 | 280 | 14000 |
| 15 | 理线架 |  | 40 | 个 | 55 | 2200 |
| 16 | 桥架 | 规格200mm*100mm，厚度:1.0mm，材质为优质冷轧钢板，静电喷涂，含吊杆、支架、套管、螺丝等专用配件 | 3000 | 米 | 45 | 135000 |
| 17 | PVC管 | 无铅环保、聚丙烯材质。 | 5500 | 米 | 2.5 | 13750 |
| 18 | PVC线槽 | 无铅环保、聚丙烯材质。 | 1900 | 米 | 2.3 | 4370 |
| 19 | 辅材 | 电源配电箱、六类水晶头25盒、光纤适配器、耦合器、尾纤、光纤熔接100芯、金属软管、电源排插、N制转N制线接头、铜轴电缆RG174、SAM接头、及工程所需的所有辅材。 | 1 | 批 | 20000 | 20000 |
| 20 | 工程施工（含破路施工） | 包含弱电井（国标)、井盖、φ100管网敷设及辅材等。工程所需的施工安装调试费用。 | 1 | 项 | 70000 | 70000 |
| 21 |  |  |  |  | 预算 总计 | 1224900 |

控制总价：123万