技术要求

本次方案征集稿的基本技术要求仅作为参考标准，应征方在设计时无需完全满足征集稿的技术要求，可以根据自身对技术的理解、项目的经验等提出更优化的解决方案

福建建筑学校根据校园楼宇的实际环境，在校园内部覆盖无线网络。主要方案是通过有线接入点设备，配合楼层POE交换机汇聚到核心层，部分室外点位覆盖可采用POE电源模块就近供电。采用AC+瘦AP的组网架构，AC旁挂汇聚交换机，采用本地转发，保证原有有线网络结构不变。用户关联互联网SSID后，采用Portal认证，首次访问推送Portal认证页面，帐号可使用手机号或向校园管理员申请无线帐号，认证后访问互联网业务，后续认证可结合MAC认证，免去输入帐号密码等繁琐流程。整体网络结构如下图所示。

- 各个大楼的室内无线AP需求如下

南侧办公楼，和南侧教学楼连在一起，故在图上一起画出来，下同。

南侧办公楼二层

南侧办公楼三层

南侧办公楼四层

南侧办公楼五层

南侧办公楼六层

北侧教学楼一层

北侧教学楼和北侧办公楼连在一起，故一起画出来。

北侧教学楼二层

北侧教学楼三层

北侧教学楼四层

北侧教学楼五层

实训楼一层

实训楼二层

实训楼三层

实训楼四层

实训楼五/六层

实训楼2（原综合楼）

综合楼1-6层都按这种方式

学生宿舍楼1#楼

学生宿舍楼7#楼

综上所述，总共需要无线AP 数量为180个，中心AP为20个。

- 室外AP部署如下

校园总共部署12个室外AP，每个室外AP的覆盖半径约为150米。

根据以上无线AP和室分AP的数量，配合对应数量的POE供电交换机，以及相应的光纤和防雷设施。需要采购的相关设备参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 预算 单价 | 预算 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AC 控制器 | - 千兆电口≥8个，千兆combo口≥4个，万兆光口≥2个，USB端口≥1个，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等，支持AC1+1热备/N+1备份方式。 - 支持有线无线一体化，实现无线单元+交换机单元融合，支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议，支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac等协议，支持传输速率选择，支持信道选择，支持最大传输功率设置； - 支持最大管理AP数量≥1K，转发能力≥10Gbps，交换容量≥128 Gbps，MAC地址表≥16K。 - 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证； - 支持集中式转发和本地转发模式，要求可在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发； - 支持内置portal服务器，支持WPA标准、WEP、TKIP、CCMP； - AP工作在本地转发模式时支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击； - 支持IEEE 802.1d(STP)、IEEE 802.1w(RSTP)、IEEE 802.1s(MSTP)等协议； - 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，uRPF检查，支持DHCP Server/Relay，支持DHCP Snooping； - 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题，并提供权威第三方机构测试报告 - 支持集中式转发和本地转发模式，要求可在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发； - 支持自动调整功率和信道，故障AP覆盖黑洞补盲，支持基于流量或用户数的AP负载分担； - 对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等8种以上干扰源进行识别，拥有高效的频谱分析能力 - 支持非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御； - 支持4-7层应⽤用识别，识别800多种应⽤用（如QQ、BT、微信等）且能针对识别出的不同应用设定相应管控策略，应⽤用识别库可更新。 - 本次配置：150W交流电源≥1块，AP管理授权≥320个。 | 1 | 台 | 80000 | 80000 |
| 2 | 室外4芯千兆单模光缆 | - 符合YD/T1258.4-2005标准； - 室内；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；允许拉伸力长期 130N，短期440N；允许压扁力长期 200N/100mm，短期1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D； - 高强度芳纶加强件，确保光纤传输特性长期稳定； - 外径小，重量轻，易剥离，衰减小，并具有高柔软性； - 护套层材料通常采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）； - 紧套光纤施工操作，维护方便； - 可水平布放或垂直布放； - 适用室内无严格防水要求的场合； - 传输距离：千兆1000Base-LX 5000米，万兆10GBase-LX4 1000米，万兆10GBase-E 40000米，万兆10GBase-L 10000米； | 2600 | 米 | 2 | 5200 |
| 3 | 二合一 防雷器 | - 最大放电电流（8/20us）可达10kA;反应速度:10-12秒级;多功能电涌保护;电源网络2合1设计;电源网络2合1设计.2dB;防雷机制失效LED指示;功能：电源/网络;电源保护参数：最大持续运行电压：40V;保护水平60V;最大放电电流Imax(8/20μs):10KA;网络保护参数：最大运行电压：8V;限制电压：20V;最大放电电流Imax(8/20μs):5KA;传输特性：100MHz;插入损耗：<0.2dB。 | 12 | 个 | 450 | 5400 |
| 4 | 千兆光纤收发器 | - 千兆单模光纤转换器（≤40千米）接口：10/100/1000 Base-T RJ-45 Port x 1 & 1000Base-FX Port x 1,单模1310nm光纤传输 | 24 | 个 | 850 | 20400 |
| 5 | 24口POE千兆交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个，复用千兆Combo≥2个，支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）； - MAC地址≥16K， ARP表项≥2K，Ipv4 FIB表项≥4K。 - 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN - 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF。 - 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； - 支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计 - 支持G.8032开放环网协议。 - 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持基于端口的流量监管，支持基于队列限速和端口整形的功能 - 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； - 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 - 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 | 10 | 台 | 10000 | 100000 |
| 6 | 8口POE 千兆交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥84Mpps，千兆电口≥8个，千兆SFP≥4个，复用的千兆电combo口≥2个； - MAC地址≥16K， ARP表项≥2K，Ipv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报 - 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN - 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF。 - 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； - 支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计 - 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； - 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持基于端口的流量监管，支持基于队列限速和端口整形的功能 - 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； - 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告； - 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保。 | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| 7 | 无线AP | - 室内吸顶放装式AP，支持胖/瘦两种AP工作模式，支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置，支持P2P/P2MP网桥（WDS），Mesh模式零配置组网； - 提供1个console管理口，1个千兆以太网上联端口,满足IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作； - 支持2×2 MIMO，内置天线，天线与天线接口不可外露，整机最高速率1.15Gbps，提供完善用户接入控制能力，可根据用户组策略，基于用户实施访问控制，提供波束成形技术或硬件智能天线（灵动天线）。 - 支持最大接入用户数≤256个, 支持PoE交换机和PoE电源适配器供电，满足802.3af/at供电标准； - 射频口最大发射功率≥23dBm，发射功率支持1dB步长调整，支持防护等级≥IP41。 - FIT AP工作模式下支持用户漫游切换，业务不中断，FIT AP工作模式下支持AC双链路备份； - 支持基于用户组的接入控制和带宽管理，支持基于用户ACL，支持IPv4/IPv6双协议栈； - 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰； - 支持WAPI认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，支持防PSK暴力破解； - 支持VLAN ID (1-4094)，每射频可设置16个VAP，支持IPv6 - 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能； - 支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击； | 180 | 台 | 2500 | 450000 |
| 8 | 中心AP | - AP可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间； - AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个； - 支持瘦AP模式，零配置上线，由无线控制器下发配置；支持胖AP模式，无需无线控制器管理； - 整个AP支持最大接入用户数≥4092个； - 支持4GE上行comb口，自适应10/100/1000Mbps；支持GE下行电口≥24个，自适应100/1000Mbps；支持USB口，可用于传输配置文件和升级文件等； - 用户在本AP下挂的所有射频单元之间漫游用户无需重新关联认证，业务不中断； - 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS）； - 支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击； - 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； - 支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入；支持基于用户和流量的负载均衡 - 支持380W，24口标准POE输出供电； | 20 | 台 | 6299.5 | 125990 |
| 9 | 远端模块 | - 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作；以上工作频段要求与无线型号核准证上一致； - 支持吸顶、挂壁、面板式（86盒）等安装方式； - 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置； - 支持最大接入用户数≥255个；支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥1K； - 支持2*2MIMO，2空间流，整机速率≥1.16Gbps； - 10/100/1000Mbps(RJ45 ) 上行接口≥1个； 10/100Mbps 以太网口≥4个； RJ11接口≥1个； - 内置全向天线；发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率； - 支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式； | 400 | 个 | 878.4 | 351360 |
| 10 | 室外 无线AP | - 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作,；以上工作频段要求与无线型号核准证上一致； - 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置； - 支持最大接入用户数≥255个； - 支持3*3MIMO，3空间流，整机速率≥1.7Gbps；支持2个射频同时工作在5G频段，该模式下整机速率≥2.6Gbps； - 千兆SFP光口≥1个； 千兆电口≥2个； - 支持外接天线，N型射频接口≥6个；发射功率≥27dBm，支持按1dB步长调整发射功率； - 工作温度：[-40°C, 65°C] - 支持防护等级≥IP67； - 支持以太网接口6KA防雷；支持天馈口5KA防雷；内置防雷； - 支持PoE供电； - 配置含天线等连接线缆 | 12 | 台 | 4000 | 48000 |
| 11 | 室外立杆防雷 | 5米立杆，横臂1米含预埋件地笼、外置防水箱、避雷针，接地电阻小于4欧姆。 | 12 | 个 | 2800 | 33600 |
|  |  |  |  |  | 总计 | 1222450 |

以上包含所有施工、安装、调试费用，招标总价不得超过123万元。