技术要求

本次方案征集稿的基本技术要求仅作为参考标准，应征方在设计时无需完全满足征集稿的技术要求，可以根据自身对技术的理解、项目的经验等提出更优化的解决方案

福建建筑学校本次采购的设备包括：服务器设备，以及各种安全管理设备和系统。具体包括：

- 信息中心主要部署各种服务器，包括：教务系统服务器、财务系统服务器、Web门户服务器、云主机服务器、云存储服务器、Email服务器、校园一卡通服务器等。

相关要求如下：

1、	可扩展能力：数据中心服务的计算能力、存储能力以及网络带宽，可以随着应用的扩展而灵活扩展，可以采用超融合一体机（虚拟化平台及软件和存储系统）。

2、	保证安全性。数据中心服务器保存了学校各种业务的数据，其安全性非常重要，需要对数据中心服务器进行特别保护，并进行数据备份与容灾。

- 网络综合管理系统：可以自动发现网络的拓扑结构，监控设备端口和链路状态，进行流量统计与监控，远程设备配置等功能。网络管理可以在该管理系统上查看配置所有的网络设备。

- 上网行为管理系统：通过在汇聚交换机上增加行为监管模块，对校园网内的上网行为实现监测及控制。在核心交换机上配置策略，将内部需要行为管理的网段的数据流经过核心交换机后转到上网行为管理，经其数据处理后，再经核心交换机转到出口区域。

- 外网防火墙：并发连接数：>=800万，网络吞吐量>=20Gbps, 可用作外网安全设备。如果升级出口带宽，需要对外网安全设备进行升级或扩展。该防火墙提供的主要功能：NAT、外网VPN接入，出口负载均衡，8个以上千兆网口。为了提高吞吐量和可靠性，还必须支持双防火墙热备功能。其拓扑结构设计如下图所示：

数据中心区域服务器分为核心应用服务器，和普通应用服务器，核心应用服务器入口部署1台高性能防火墙，1台WAF设备（网页防篡改），用于服务器安全防护，所有服务器连接在核心交换机上，形成冗余连接。容灾备份系统需要购置相关软件系统，保证重要服务器数据具有安全备份。如下图所示。

根据以上需求，本次采购的设备数量和参数需求如下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 预算 单价 | 预算 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | - 采用非X86多核架构，支持交流双电源，千兆电口≥8个，非复用千兆光口≥8个，万兆光口≥2个，SSL VPN并发用户≥5000个；IPSec VPN吞吐量≥15Gbit/s； - 扩展插槽≥6个，最大接口数≥64个千兆接口+14个万兆接口（提供设备满配照片），支持硬件电口Bypass卡（提供Bypass卡配置截图），支持≥600G硬盘 - 吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥800万，每秒新建连接数≥30万 - 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 - 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议 - 可识别应用层协议数量≥6000种； - 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等 - 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excel、PPT、PDF等，并对敏感内容进行过滤； - 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略 - 基于特征检测，支持超过3500种特征的攻击检测和防御 - 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护 - 支持基于地理位置的流量和威胁分析 - 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式 - 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换 - 本次实配（每台）：SSL VPN用户≥100个，硬盘≥3T,满配虚拟防火墙；配置国密及内容过滤功能，3年IPS/AV/URL过滤组合特性升级服。 | 3 | 台 | 140000 | 420000 |
| 2 | 上网行为管理系统 | - 采用非X86多核架构，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥100万； - 支持网关模式、网桥模式、旁路模式等部署模式； - URL分类库大于7000万，支持11种语言，130+内容分类，提供用户自定义分类；URL分类库更新周期小于3天； - 提供1200+应用识别，覆盖国内外主流应用，含300+移动智能终端应用，提供自定义应用； - 支持硬件告警管理，当前告警，历史告警，邮件告警，短信告警通知，声音告警； - 支持带宽闲时复用；支持带宽整体和单IP限制；支持带宽保证；支持连接数限制；展示带宽策略的通过包数和丢弃包数等信息； - 提供上网行为查询；上网流量查询；上网时长查询；异常行为查询、用户上下线查询、威胁防护查询等行为审计功能查询； - 支持基于源目邮件地址、内容关键字、邮件大小、SMTP附件个数和附件类型控制外发邮件，邮件包括SMTP和WebMail； - 支持基于文件类型和大小控制通过主流IM（QQ、MSN、阿里旺旺、飞信、雅虎通、Gtalk）外发文件； - 提供3年特征库升级授权。 | 1 | 台 | 140000 | 140000 |
| 3 | WEB应用 防护抗 攻击系统（WAF设备） | - 千兆电口≥6个，盘≥1T；HTTP吞吐量≥2Gbps； - 支持基于URL粒度的安全规则实现WEB资源的差异化防护 - 支持基于完整HTTP协议框架，可灵活定制各种复杂WEB防护特定策略 - 支持识别服务端响应内容导致的缺陷，包括敏感信息泄露、已有的网页后门、错误配置、目录浏览等缺陷 - 基于访问行为特征进行分析，能识别防盗链、应用DOS攻击的能力 - 能识别网站中的网页木马程序，通过策略可防止木马网页被用户访问 - 支持丰富的自定义规则，可以针对多个条件组合，形成深度的WEB防护规 - 支持网站自学习建模功能，能通过自学习形成网站URL树 - 系统提供防篡改功能，能够防止被篡改内容被浏览者访问到，一旦检测到被篡改，实时发送告警信息给管理员 - 能详细记录攻击事件的HTTP请求头信息，含请求的URL、UserAgent、POST内容、cookie等所有的请求头内容 - 支持HTTPS服务器的防护，WEB应用防火墙前端与后端均为HTTPS加密链路，实现HTTPS应用系统的防御 - 系统内嵌应用加速模块，通过对各类静态页面及部分脚本高速缓存，提高访问速度 - 提供3年特征库授权服务。 | 1 | 台 | 210000 | 210000 |
| 4 | 超融合一体机（虚拟化平台及软件和存储系统） | - 基本要求： 1、国际知名品牌，拥有完全的自主知识产权，硬件和软件均非OEM产品。 2、一体机软件具有国家版权局的《计算机软件著作权登记证书》，并提供有效证书的复印件。 3、虚拟化平台软件必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性；提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明。 4、支持生产出厂预安装虚拟化、分布式存储和管理软件，支持硬件自动发现和自动配置，无需人工参与。 5、支持存储节点安装虚拟化软件，可以同时提供虚拟机业务和存储业务。 6、采用横向扩展分布式存储体系架构，当需要更多计算和存储资源时，只需要以服务器为单位进行扩容，即能实现计算与存储资源的同步扩展，扩容和减容时支持不停机情况下的数据自动迁移和均衡。 7、投标方所提供的软件产品和硬件产品必须具备解决方案级研发和交付能力，具备自主品牌的全系列硬件产品、软件产品以及原厂服务能力。 8、计算存储可以平滑扩容到256台服务器，提供官网链接和彩页证明。 - 虚拟化及管理平台要求： 1、配置虚拟化平台软件（含管理功能）一套，配置8CPU授权许可（1年专享免费升级服务），为保证产品兼容性和可靠性，要求虚拟化平台软件和硬件为同一品牌。 2、管理节点采用主备方式确保平台的可用性，单管理节点故障不影响业务。 3、单个集群（HA资源池）的计算节点可达128台。 4、支持在图形界面上一键式完成存储、计算、网络的扩容，对于扩容节点自动完成操作系统和虚拟化平台软件安装与初始配置。 5、系统支持“三权分立”的管理运维模式。支持系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。 6、支持手工/自动虚拟机HA功能，把虚拟机从故障的服务器上迁移至正常的服务器。 7、支持虚拟机热迁移功能，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现VM在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性。 8、支持虚拟机资源调整，根据实际需要修改虚拟机的属性，包括vCPU个数、内存大小、硬盘数量和网卡个数。 9、提供虚拟数据中心（vDC）功能，支持从逻辑上对集群的计算、存储、网络资源按用户或组织进行资源的逻辑配额分配。 10、在同一个Portal中提供统一的软硬件（包括计算、存储、拟化平台等）监控和告警管理。 11、虚拟机平台须支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows Server 2003 /2008 R2及以上版本服务器操作系统， Redhat、SUSE、CentOS、中标麒麟、Ubuntu等多个发行版本的Linux操作系统。 12、单虚拟机规格支持最大128个虚拟CPU，最大≥4TB内存，最大64TB磁盘容量，提供官网产品链接和彩页证明。 13、提供系统健康检查工具和系统运行记录仪功能，可以实现完备的故障预警和意外出现后的故障快速定位。 14、虚拟平台支持虚拟机数最多可达80000个。 15、支持集群动态资源分配（DRS）功能。支持虚拟机热迁移（vMotion）功能，保障业务连续性； - 分布式存储软件要求： 1、配置分布式存储软件，配置40T的授权许可证（1年专享免费升级服务），为保证最优兼容性和可靠性，要求分布式存储软件产品和硬件产品为同一品牌。 2、支持卷级别的精简配置和快照功能。 3、支持2数据副本和3数据副本，每个副本分布在不同节点，数据分片在资源池内打散，硬盘故障，全局参与重建，1T数据重建时间小于30分。 4、采用领先的全布式管理集群，支持存储和计算横向平滑扩展，最大可支持4096个节点。 5、支持线性扩展功能。存储资源池可以根据用户的需求扩展节点服务器的数量，扩容步长为一个节点，性能线性增长。 6、支持大存储资源池，池内资源完全共享，单存储池磁盘数量可以扩展到2048块以上，池内数据自动进行负载均衡，对应用提供一致的性能。 7、数据在存储池内冗余，硬盘或者服务器故障后，数据在整个存储资源池范围内进行重建。 可以通过增加节点实现水平扩展，单存储资源池容量可扩展至≥1PB。 9、分布式写缓存支持PCIe SSD，提升写操作性能。 10、支持掉电保护功能，程序运行过程中会把元数据和缓存数据写入保电介质中，节点异常掉电并重启后，系统自动恢复保电介质中的元数据和缓存数据。 - 硬件要求： 1、保证最大兼容性，提供与服务器同品牌NVMe SSD卡； 2、使用企业级SSD产品，不能使用互联网级或消费级SSD产品。在3 DWPD的前提下，存储节点SSD卡寿命>= 5年。要求提供SSD的原生产厂家的Datasheet。 3、单节点配置2颗英特尔至强E5-2650 v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W)及以上的处理器(带散热器)。 4、单节点内存配置容量：≥256GB, 单节点可支持最大内存条数量16条。 5、存储型节点硬盘配置数目:≥2块800GB读写混合型NVMe SSD卡，≥2块600GB-SAS 10K rpm 2.5英寸(3.5英寸托架)通用硬盘，≥5块2000GB SATA 7.2K rpm 3.5英寸硬盘。 6、配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/1E 单节点配置2块万兆双端口以太网卡(含4个多模光模块)，后端存储网络支持10GE组网，保证分布式存储性能。 7、可管理和维护性：1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 8、支持黑匣子功能。 9、支持宕机时保存最后一屏信息保存功能，方便问题定位。 10、机框配置≥4个节点服务器，提供机框管理模块和4*1200W白金交流电源模块，高度 ≥ 4U，可放入42U标准机柜，提供滑轨。 11、虚拟化平台兼容性：支持Fusionsphere，KVM，VMware ，Citrix 虚拟化软件。 12、提供原厂硬件3年维保，和24小时售后400热线电话。 | 1 | 套 | 684000 | 684000 |
| 5 | 一体化备份容灾系统 | - 硬件参数： 1、超融合一体机、备份一体机采用同一品牌； 2、2U机架式12盘位一体化备份节点，无需再额外配置备份服务器和备份存储； 3、CPU：配置2颗CPU，每颗CPU核数≥6，频率≥2.0GHz； 4、内存：配置≥32GB ECC DDR3内存； 5、硬盘：本次配置2块600GB SAS盘8块3.5英寸2 TB SATA 盘； 6、网卡：板载≥4口千兆以太网口； 7、管理接口：提供IPMI管理网口、VGA端口和USB端口； 8、PCI-E：支持2个以上PCIE插槽； 9、RAID：配置RAID阵列控制器，支持RAID 1, 10, 5, 6, 50。 - 功能特性： 1、基于WEB的中文管理界面，操作简单，易于管理与维护；要求通过同一个Web界面发起/执行备份计划、远程复制、恢复/浏览等策略。 2、支持虚拟化备份数据，无需恢复过程，可以直接将备份的虚拟机通过挂载的方式即时可用，支持单虚拟机粒度挂载，并支持虚拟机挂载后是否自动开机和联网。 3、支持以非脚本的方式实现对Oracle数据库的单表级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对Oracle其它正常数据的在线使用。 4、支持Exchange Server的单邮件级细粒度恢复，且支持在线恢复，不影响恢复过程中对Exchange Server其它正常数据的在线使用。 5、支持文件、SQL Server、Oracle、DB2、Domino、Sybase、MySQL以及对Gbase、达梦数据库，神通数据库等国产主流应用进行在线备份保护。 6、具备管理员和审计管理员双管理员角色，同时和业务系统嵌入后，保持和备份系统的权限独立。审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计，以保证备份的安全性。 7、具有重复数据删除功能。 8、配置趋势科技防毒墙客户机与服务器增强版网络安全软件，并提供1年7x24标准服务。 9、本次配置至少满足Windows和Linux文件、数据库、虚拟化平台备份需求，可扩展Unix版License授权模型，软件提供1年7x24标准服务。 10、硬件提供3年7X10小时原厂维保，原厂在福建省内设有备品备件库，提供24小时400热线电话。 | 1 | 套 | 336000 | 336000 |
|  |  |  |  |  | 总计 | 179万 |

以上包含所有施工、安装、调试费用，招标总价不得超过180万元。