附件一：密集架材料规格、技术参数、标准及产地

| 设备名称 | 设备配置 |  | 材料规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 地轨座 |  | 2.35mm | 冷扎钢板 |
|  | 导轨 |  | 20×20mm | 冷扎钢板 |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | 2.35mm | 冷轧钢板 |
| 架体 | 立柱 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 |
|  | 搁板 |  | 0.9mm | 冷轧钢板 |
|  | 挂板 |  | 0.9mm | 冷轧钢板 |
|  | 档棒 |  | 0.7mm | 冷轧钢板 |
| 门面 | 门框 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 |
|  | 门板 |  | 0.8mm | 冷轧钢板 |
|  | 定位模块 |  | ABS |  |
| 侧面板 | 钢制侧护板 |  | 0.8mm | 冷轧钢板 |
| 传动机构 | 轴承 |  | P204 | 双排滚珠调心轴承 |
|  | 传动轴 |  | Φ20 | 45#钢 |
|  | 连接钢管 |  | Φ25*2.5 | 无缝钢管 |
|  | 滚轮 |  | HT200 | 铸铁 |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 精制齿轮 |
|  | 链条 |  | FR420 | Φ8.5节距 12.7 |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结构 |
|  |  | 滚珠轴承 |  |  |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 |  | 808锁 |  |
|  | 中列制动装置 |  |  |  |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 |  | 0.8mm | 特种抗老化PVC磁封条 |
|  | 防尘板、顶板 |  | 0.8mm | 冷轧钢板 |
|  | 防鼠板、底板 |  | 0.8mm | 冷轧钢板 |
|  | 防倾倒装置 |  | 2.35mm | 冷轧钢板 |
| 表面处理 | 前处理药剂 |  | Zn第磷化 |  |
|  | 高压静电喷塑 |  | 环氧型树脂混合粉 | 粉末 |
|  | 纯水洗 |  | 电导率≤μm |  |
| 紧固件 |  |  | 45#Q235A | 国标 |

附件二：档案室结构图(可以实地察看）