福建建筑学校宿舍楼（1#和2#）强电改造项目

招

标

文

件

编制：福建建筑学校总务科

日期： 2018 年 8 月

为满足学生的生活起居需求确保校园及师生安全，经校领导办公会议研究决定对本校宿舍楼（1#和2#）强电改造项目进行招标采购。欢迎国内合格采购人参加该项目采购。

一、 采购内容：

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJV 3*10 | 上上、太阳、远东 | 米 | 400 |
| 2 | 明盒 | 标准86盒 | 国产 | 个 | 84 |
| 3 | 楼层智能配电箱 | 3C认证，明装8回路,元器件采用正泰，多功能计量表采用SOCOMEC预留能效管理接口，可接入学校能源管理平台。 | 万业、亿力、天宇 | 个 | 27 |
| 4 | 五孔插座 | TCL国际电工标准86型 | TCL | 个 | 84 |
| 5 | 电线 | BV4 | 上上、太阳、远东 | 米 | 400 |
| 6 | 电缆 | YJV 3*16 | 上上、太阳、远东 | 米 | 150 |
| 7 | 楼板开孔 | DN75 |  | 个 | 7 |
| 8 | PVC管材 | PVC25 | 亚通、伟星、金牛 | 项 | 1 |
| 9 | PVC管材 | PVC32 | 亚通、伟星、金牛 | 项 | 1 |
| A | 安装费 | 打洞、敷设管路、穿线、固定配电线箱、施工垃圾清理等 |  | 项 | 1 |
| B | 辅助材料 | 冲击钻钻头、胶布、扎带、射钉等 |  | 项 | 1 |

二、采购范围：
1.宿舍楼（1#和2#）的楼内公共区域新增插座的强电主电缆敷设

2.宿舍楼（1#和2#）的各个楼层新增插座的保护配电箱（1个/层）安装

3.各个楼层插座分支线的管线路敷设

4.1#安装位置，每层6个，逢04宿舍门口对面墙壁两个，逢11对面墙壁两个，中间放垃圾桶位置两个，一层安装大厅靠电房与129，130门口一侧。

2#安装位置，逢31，32宿舍门口对面墙壁2个，逢12宿舍门口对面墙壁2个，逢21宿舍门口对面墙壁2个。

- 施工要求：

（1）本工程配管均采用PVC管，沿墙面明敷设。

（2）采用铜芯导线，穿管沿建筑体表面敷设，箱后的各分支线穿PVC管沿墙、顶板明敷。

（3）所有插座均明装，室内墙体插座等电位需要布置，安装在1.8米及以下的插座均选用带安全门插座。

（4）电缆敷设方式，电缆均由配电房或者配电箱引出至保护箱，并有配电保护箱敷设至对应的插座。

（5）施工人员要持证上岗（国家颁发的电工证）。

四、采购人资格条件：
1、采购单位应具有独立的法人资格，注册资本应在人民1000万元及以上，并提供经年检的法人营业执照（副本）有效复印件。
2、采购人还应具备同类设备设计、安装调试经验，并在采购文件中提供有效证明文件。(强电安装项目类似业绩证明材料如合同，竣工报告）

3、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 三 级电力工程施工总承包资质或不低于 三 级输变电工程专业承包并同时具备《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上和有效的《施工企业安全生产许可证》，需提供相关资质证明。

五、申报要求：
1、本项目采购控制价不超过4.5万元（肆万伍仟元整），最低价中标；
2、采购报价中包含项目的勘察、设计和设备采购、安装、调试、税收及一年维护等所需一切费用。
3、采购时间、地点：
参加采购的单位务必在2018年8月3 1日上午11时前，将封口密封和加盖公章的采购文件送达学校办公室（咨询人，林老师15980666462）。凡超过规定时间的，或不符合规定条件和要求的采购文件，一律视为废标文件。
4、签订合同
    获得本轮采购的中标单位，必须在规定的时问内与学校采购代表
签订—式四份的中标采购合同，签订合同的具体时间由另行通知。
六、验收标准：

1、根据施工方案要求验收。

福建建筑学校
2018年8月25日